АДМИНИСТРАЦИЯ   КРУТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 февраля 2024 г.   № 2

О размещении проекта  актуализации

Схемы теплоснабжения муниципального

образования Крутовское сельское поселение

на 2025

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26, ст. 29 Уставом муниципального образования Крутовское сельское поселение и в целях актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение

1.Разместить проект актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2025 год согласно приложению № 1 на официальном сайте муниципального образования Крутовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://krutoe.admin-smolensk.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального  образования

Крутовского сельского поселения                                                Н.А.Фёдоров

Приложение

к  распоряжению Администрации

Крутовского сельского поселение

от 09.02.2024 № 2

Проект актуализации схемы теплоснабжения д. Крутое

муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2025 год

Книга 1

Книга 2

Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2025 год                                                             ……………………....................  3

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 год                         ……………………………………………………       3

3. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии………………  3

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2025 год                                          ……………………………………………..   4

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………. 4

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия                       ………………………………………………………… 4

8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2025 год  …5

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение утверждена распоряжением Администрации Крутовского сельского поселения от 12.05.2015 №19а «Об утверждении Схемы теплоснабжения Крутовского сельского поселения».

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154    «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Распоряжения Администрации Крутовского сельского поселения от 27.12.2023 №34 «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2025 год»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в Администрацию Крутовского сельского поселение по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2025год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение на период до 2025 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение в утвержденную Схему теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 год

Изменений не предусматривается.

3.Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

строительства

Изменений не предусматривается.

Добавить п. 5.6. следующего содержания:

«5.6. Сведения о резервном оборудовании, резервных насосных станциях, о резервировании тепловых сетей смежных районов поселения и организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

5.6.1.Установка резервного оборудования.

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

5.6.2.Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не возможна.

5.6.3.Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения.

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

5.6.4.Устройство резервных насосных станций.

Установка резервных насосных станции не требуется.»

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и         технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2025год

Изменений не предусматривается.

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается

8. Баланс тепловой энергии  котельной, находящей на территории муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2025 год.

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Крутовского сельского поселения | Котельная д. Крутое | 282 | 65 | 347 | 17 | 364 |
|  | ВСЕГО | 282 | 65 | 347 | 17 | 364 |